Solution

- Valeur de l’intensité maximale du courant

i = 15,5A sin (100π t - π/6) = Imax sin (100π t - π/6)  Imax = 15,5A

- La valeur efficace de l’intensité

Ieff = Imax / √2 = 15,5A/√2                                                    Ieff = 10,96A

- La pulsation

i = 15,5A sin (100π t - π/6) = 15,5A sin (ωt - π/6)

ω =100π

ω = 628rad/s

La fréquence

=100π

= 2πf 100

f  = ω /2

f = 50Hz

La période

T = 1/f

T = 20ms

- La valeur du courant à l’instant t = 0

i = 15,5A sin (100π t - π/6)

t = 0 ,  i = 15,5A sin (0 - π/6)

i = -7,75A

t = 5ms  = 15,5A sin (π/3)

i = 13,42A

t = 10ms = 15,5A sin (5π/6)

i = 7,75A

- tension u aux bornes de la résistance.
UR = R i = 20Ω x 15,5A sin (100π t - π/6)

UR = 310V sin (100π t - π/6)

- la tension efficace

Ueff = 310V/ √2              Ueff =219,2V