Application

Le tableau suivant présente, pour différentes vitesses, la distance de réaction et la distance de freinage sur une route sèche d’un véhicule correctement entretenu.

| Vitesse (km/h) | 0 | 30 | 50 | 90 | 100 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse (m/s) | 0 | 8 | 14 | 25 | 28 | 31 | 36 |
| Dr (m) | 0 | 8 | 14 | 25 | 28 | 31 | 36 |
| Df (m) | 0 | 6 | 16 | 50 | 62 | 75 | 104 |

Au voisinage d’un collège, un véhicule roule à 30 km/h, vitesse maximale autorisée.

- Donnez la valeur de la distance de réaction, de la distance de freinage et calculez la valeur de la distance d’arrêt.

- Commentez la valeur de la distance d’arrêt obtenue en la comparant à celle d’une autre longueur ou distance que vous choisirez. (Conseil : Servez-vous du tableau, refaites la question a en vous servant d’une colonne du tableau et commentez)