Solution :

- Schéma du montage constitué du générateur, rhéostat (pour faire varier l'intensité), l’ampèremètre en série et le voltmètre en dérivation (parallèle) aux bornes du générateur

- a-Tracé de la caractéristique intensité tension

b- Pour la caractéristique d'un générateur : la droite est décroissante i.e. la pente négative U=−rI+E.

c- la f.é.m. représente l’ordonnée à l’origine de la droite U=−rI+E. i.e. E=1,47V et la résistance interne est ici la valeur absolue du coefficient directeur de la droite.

r=tan(β)=ΔUΔI

r=1,28-0,750,55-0,15 =1,3Ω

U=1,47−1,3×I

3-a-   Calcul de l’énergie perdue par effet joule :

W=rI2t  avec t=600s  W=1,3.(0,36)2.600=101J

L’intensité du courant est celle obtenue a partir du graphe.
b- L’énergie fournie au circuit

W=UIt

W=1.0,36.600=216j

c- L’énergie électrique générée.

W=EIt  W=1,47.0,36.600=317,52j

d-conclusion

bilan énergétique du générateur :
Énergie chimique disponible = énergie électrique fournie + énergie perdue par effet joule
EIt = UIt + rI²t

317,52V = 216V +101V