Application 1 :

On considère un chargeur USB, qui est un générateur de tension de force électromotrice E= 5,0 V et de résistance interne r= 1,2 Ω.

On connecte à ce chargeur un téléphone, que l’on assimilera à un conducteur ohmique de résistance R= 5,5 Ω. Celui-ci peut se recharger si la tension aux bornes du chargeur est au moins égale à 4,0 V.

1. Quelle sera l’intensité du courant de charge fourni par le générateur ? Le téléphone peut-il se recharger ?

2. Même question pour le rechargement d’une tablette, assimilée à un conducteur ohmique de résistance R= 2,5 Ω. Celle-ci doit également avoir 4,0 V au moins entre ses bornes pour se recharger.

Application 2 :

- Quelle est la résistance électrique d’un grille-pain d’une puissance de 500 W prévu pour fonctionner en 220 V ? Quelle est l’intensité du courant consommé ?

- Quelle est la puissance électrique fournie par un générateur de tension dont la tension de fonctionnement vaut 5,95 V et dont la résistance interne vaut 0,50 Ω et la force électromotrice est de 6,0 V ?

- Quelle est la puissance thermique dissipée ?

- Quelle part de la puissance totale produite représente-t-elle ?