Application 1 :

Une éolienne a les caractéristiques suivantes :

• Diamètre de rotor : 100 m avec 3 pales,

• Coefficient d’efficacité Cp = 0,44.

1) Calculer la puissance captée par l’éolienne pour une vitesse de vent de 7 m/s puis pour une vitesse de vent de 10 m/s.

La masse volumique de l’air ρ = 1, 225 kg/m3.

2) Conclure. Quels paramètres faut-il prendre en compte lors du choix et de l’installation d’une éolienne ?

Application 2 :

Nous souhaitons dimensionner les pales d'une éolienne à vitesse fixe pour obtenir une puissance mécanique de 750 kW pour une vitesse de vent de 13,8 m/s. On considère un coefficient de puissance Cp égal à 0,2. Quel sera la longueur de notre pale ou le rayon de la surface balayée par la turbine ?