Application 1 :

Une éolienne a les caractéristiques suivantes :

• Diamètre de rotor : 100 m avec 3 pales,

• Coefficient d’efficacité Cp = 0,44.

1) Calculer la puissance captée par l’éolienne pour une vitesse de vent de 7 m/s puis pour une vitesse de vent de 10 m/s.

La masse volumique de l’air ρ = 1, 225 kg/m3.

2) Conclure. Quels paramètres faut-il prendre en compte lors du choix et de l’installation d’une éolienne ?

Réponse :

- Calcul de la puissance captée par l’éolienne

Pcaptée = Cp Pthéorique

Pcaptée = Cp 12 ρ. S.v3

Pcaptée = Cp 12 ρ. 𝜋. R2 . v3

AN :

À 7 m/s :  Pcaptée = 0,44 x 0,5x 1,225 x 𝜋 x 502x 73 = 726 KW

À 10 m/s :  Pcaptée = 0,44 x 0,5x 1,225 x 𝜋 x 502x 103 = 2116,65 KW

- Conclusion : La vitesse instantanée intervient au cube dans la puissance générée. Elle est le facteur le plus influent.

Les paramètres qu’il faut prendre en compte lors du choix et de l’installation d’une éolienne sont :

- La vitesse instantanée qui intervient au cube dans la puissance générée ;

- La densité de l’air instantanée qui intervient elle aussi, mais au facteur 1 ;

- La surface du rotor qui intervient, de même, au facteur 1.

Application 2 :

Nous souhaitons dimensionner les pales d'une éolienne à vitesse fixe pour obtenir une puissance mécanique de 750 kW pour une vitesse de vent de 13,8 m/s. On considère un coefficient de puissance Cp égal à 0,2. Quel sera la longueur de notre pale ou le rayon de la surface balayée par la turbine ?

Réponse :

À partir de la formule du cours du coefficient de puissance Cp :

Avec : P = 750.10 3 W

V =13,8 m/s

Cp = 0,2