Application :

Un panneau solaire a une puissance crête de 100 W lorsqu’il reçoit un éclairement énergétique E = 1000 W.m-2. Il est constitué de cellules photovoltaïques branchées à la fois en série et en dérivation. Dans chaque branche les cellules sont associées en série, et les différentes branches sont montées en dérivation.

La tension aux bornes du panneau vaut 40 V et chaque cellule délivre une tension de 0.5 V et un courant de 500 mA.

1. Quel est le nombre de cellules dans une branche ?

2. Quelle est l’intensité du courant débitée par le panneau ? En déduire le nombre de branches du panneau.

3. Déterminer le nombre total de cellules du panneau.

4. Chaque cellule est un carré de 5.0 cm de côté.

4.1 Quelle est la surface totale du panneau solaire ?

4.2 Calculer son rendement énergétique