Application :

Un panneau solaire a une puissance crête de 100 W lorsqu’il reçoit un éclairement énergétique E = 1000 W.m-2. Il est constitué de cellules photovoltaïques branchées à la fois en série et en dérivation. Dans chaque branche les cellules sont associées en série, et les différentes branches sont montées en dérivation.

La tension aux bornes du panneau vaut 40 V et chaque cellule délivre une tension de 0.5 V et un courant de 500 mA.

1. Quel est le nombre de cellules dans une branche ?

2. Quelle est l’intensité du courant débitée par le panneau ? En déduire le nombre de branches du panneau.

3. Déterminer le nombre total de cellules du panneau.

4. Chaque cellule est un carré de 5.0 cm de côté.

4.1 Quelle est la surface totale du panneau solaire ?

4.2 Calculer son rendement énergétique

Réponse :

- La tension aux bornes d’une branche est la même que celle aux bornes du panneau, puisqu’elles sont branchées en dérivation. UB = 40 V.

Dans une branche la loi d’additivité des tensions s’applique et comme elle est constituée de n cellules, on a : UB = n. UC donc n=UBUC=400.5=80

Une branche est constituée de 80 cellules.

- On a

Puisque les branches sont en dérivation, elles se rejoignent toutes au même nœud, on peut appliquer la loi des nœuds. On note « m » le nombre de branches et toutes délivrent l’intensité I1 puisqu’elles sont identiques (unicité de l’intensité dans une branche) : I =  I1 = m. I1

Donc m=II1=5 . Il y a 5 branches.

- Le nombre total de cellule du panneau

N’= n x m = 400 cellules

Il y a 400 cellules dans ce panneau solaire.

4. Chaque cellule est un carré de 5. 0 cm de côté.

a. la surface totale du panneau solaire :

Soit « s » la surface d’une cellule : s = a² = (5.0 10-2) ² = 25 10-4 = 2.5 10-3 m².

La surface totale du panneau est S = N’. s = 400 x 2.5 10-3 = 1.0 m²

b. rendement énergétique du panneau solaire photovoltaïque :

P ray = 1000 x 1.0 = 1.0 103 W

Pc = 1.00 102 W

η= PcP ray   . 100= 10%

Le rendement du panneau est de 10%